泸水市登埂温泉特色小镇(一期）新建污水处理

工程专业分包竞争性谈判文件

招标编号：NTYD—ZYFB—2018—005

工程名称：泸水市登埂温泉特色小镇(一期）新建污水处理

工程专业分包

采购人（盖章）： 云南能投睿安建筑工程有限公司

日期： 2018  年  11 月  27 日

竞争性谈判文件

投标人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求在规定时间提供有效的响应文件，否则，投标将被拒绝。

一、工程概况

1、建设单位:  怒江能投建设开发投资有限公司

2、工程名称:  泸水市登埂温泉特色小镇(一期）新建污水处理工程专业分包

3、工程地点:  泸水市

4、项目概况:本项目工程总占地面积19688.27m2（约29.5亩），总建筑面积9402.59m2。工程主要建设内容为综合楼（包含一个室内游泳池）、一线酒店客房、二线酒店客房、三线酒店客房、配套设施、停车场、温泉带等。项目规划建设39套酒店客房，主要供游客短期住宿。温泉不对散客开放，仅为住宿游客提供服务。项目总规划建设内容为泸水市登埂温泉特色小镇一期、二期及三期。

5、质量标准：达到一次性100%验收合格。

6、工期: 以建设单位规定的时间为准。

二、采购工作安排及响应文件说明

1、本次竞争性谈判采取邀请谈判方式，受邀单位自行考察施工现场。

2、对于文件中存在的问题，响应文件递交截止日期之前与我单位联系，联系电话：0871-68038461，我单位将给予解释。

3、响应文件用A4纸打印并装订成册，纸质版1份，电子版1份。

4、响应文件递交地点： 云南能投睿安建筑工程有限公司会议室

5、响应文件报送截止时间： 2018 年 12 月 4 日 09 时30分，在截止时间后送达的投标文件不予接受。

三、招标范围及内容：

泸水市登埂温泉特色小镇（一期），本项目建设一座污水处理站，仅供一期使用。

四、控制价

控制价为5560000元（暂定价），仅作为支付工程进度款的参考，最终以招投标双方认可的结算面积、数量、金额为准。

五、投标人必须配备以下项目管理人员（配备不低于以下人员），并附管理人员的证件。

| 序号 | 持证岗位名称 | 人数 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场生产负责人 | 1 | 负责施工项目的指挥具体施工，协助项目经理抓好承包范围内的施工及安全生产工作 |
| 2 | 工程技术人员 |  | 配合现场生产负责人开展项目管理工作 |
| 3 | 设计人员 |  | 根据项目实际情况进行编写设计方案、制图 |
| 4 | 专职安全员 |  | 项目安全员开展项目安全管理工作 |
| 5 | 质量员 |  | 配合技术负责人开展项目管理工作 |

上述管理人员费用计入综合报价内，不得单独列项，其费用多少自行考虑。

六、结算、计量及价款支付：

详见采购人提供的电子版《泸水市登埂温泉特色小镇(一期）新建污水处理工程专业分包合同》。

七、响应文件应包括的主要内容

1、清单报价；

2、承诺函；

3、要求必须配备人员的职称证书或岗位证书（上报的人员必须为实际现场管理人员）；

4、设计方案。

八、谈判程序及评标办法：

1、谈判响应文件递交截止时间之后，招标监督人员随机开启各谈判响应文件。

2、谈判小组对各谈判响应文件进行初步审查（通过初步审查的谈判响应文件才能进入详细评审及谈判）。

3、谈判小组对通过初步评审的响应文件进行评审，评标时将充分考虑施工队伍的经济能力、报价、综合施工能力、信誉、人员配置情况。

4、谈判小组根据评标结果，按综合评审得分由高至低进行排序，推荐1-3名成交候选人。对于不在采购人《合格供方名册》内的单位，采购人将组织相关单位和部门对其类似

项目施工现场和办公地点进行考察。

5、若综合评审后不能确定最终成交人，谈判小组所有成员集中与单一成交候选人分别进行谈判，谈判后，依据评审结果或二次报价（若有时）确定成交人。

6、本次定标方式采用合理低价中标。

九、本次竞争性谈判有效期为30日历天。

十、招标联系人：杨正彬     联系电话：0871-68038461

工程分包项目

谈判响应文件

谈判单位（盖章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

年      月      日

## 一、谈判函

致：云南能投睿安建筑工程有限公司

在充分研究           （项目名称）             （以下简称“本项目”）竞争性谈判文件的全部内容后，我方兹以：             的价格或谈判过程中承诺的最终价格，以及按项目约定有权得到的其它金额，并严格按照项目约定提供相关服务。

1、如果我方成交，我方保证按照项目约定的服务周期          。我方同意本谈判函在竞争性谈判文件规定的提交谈判响应文件截止时间后，在竞争性谈判文件规定的谈判有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

2、我方同意所提交的谈判响应文件在竞争性谈判文件的谈判供方须知中规定的谈判有效期 30 日历天有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

3、在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本谈判函，对双方具有约束力。

4、如果我方成交，将按竞争性谈判文件的规定时间及项目条款签订合同。

5. 我方已详细审核竞争性谈判文件，我方对竞争性谈判文件各项条款和评审办法无异议，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6. 同意应贵方要求提供与本谈判有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性，若有违反，我方愿意承担一切后果。

7. 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

谈判单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

## 二、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （谈判供方名称）的法定代表人。

特此证明。

谈判单位：                     （盖章）

年        月        日

注：（1）附法定代表人身份证复印件。

## 三、授权委托书

本人         （姓名）系        （谈判单位名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）              竞争性谈判响应文件，以及成交后合同协议的签订和项目的实施，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自本谈判协议递交之日起至上述委托内容实施完毕后止。

代理人无转委托权。

谈判单位：                             （盖章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                              （签字）

身份证号码：

年      月       日

注：1、附授权委托人身份证复印件；

2、如谈判供方由法定代表人亲自签署谈判响应文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

3、本授权委托书配合法定代表人身份证明书使用方可生效。

## 四、承诺

| 序号 | 项目 | 实质性承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料供应承诺 |  |
| 2 | 安全承诺 |  |
| 3 | 质量承诺 |  |
| 4 | 工期承诺 |  |
| 5 | 文明施工承诺 |  |
| 6 | *** |  |

谈判供方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

## 五、投标报价一览表

表1土建部分一览表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 结构形式 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池 | 7.5m×3.7m×3.5m(h) | 钢砼地下 | 座 | 1 |  |  |
| 2 | 污泥池 | 3.45m×2.3m×3.5m(h) | 钢砼地下 |  |  |  |  |
| 3 | 设备房 | 10.05m×3.0m×3.5m(h) | 钢砼地下 |  |  |  |  |
| 4 | 设备基础 | 鼓风机基础，加药装置等 | 钢砼地下 | ㎡ | 78 |  |  |
| 5 | 桩基础 | 管桩 | 钢砼结构 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 其它费用 | 零星土建，楼梯，护栏等 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 税金 | 含16%增值税 |  | 项 | 1 |  |  |
| 土建合计J |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： | 上表桩基部分因地勘资料不全，桩基费用为暂估价。 |  |  |  |  |  |  |

表2设备部分一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 调节池 |  |  | 宗 | 1 |  |  |  |
| 含 | 排污泵 | 50WL15-8-0.75，工作流量7.5(m3/h)、扬程8m、功率0.75KW | 过流部铸铁 | 台 | 2 | 上海连成/同等品牌 |  |  |
|  | 人工格栅 | B=800mm | SS304 | 套 | 1 | 新泰隆环保 |  |  |
|  | 电磁流量计 | DN50 | 钢衬塑 | 套 | 1 | 国产优质 |  |  |
|  | 曝气管网 | 配套 | PVC | m2 | 21 | 新泰隆环保 |  |  |
| 二 | 厌氧池/缺氧池/清水池 |  |  | 宗 | 1 |  |  |  |
| 含 | 主体设备 | 9.5m×2.4m×3.2m(h)，外衬玻璃钢，内钢防腐 | 钢衬玻璃钢 | 套 | 1 | 新泰隆环保 |  |  |
|  | 高效组合填料 | 填料尺寸Φ150mm，间隔80mm | 塑料+纤维 | m3 | 32 | 江苏思源/同等品牌 |  |  |
|  | 填料栓架系统 | 10#槽钢/Φ10圆钢 | SS304 | m2 | 32 | 新泰隆环保 |  |  |
|  | 布水系统 | 非标 | PVC | 套 | 1 | 新泰隆环保 |  |  |
| 三 | 好氧池/MBR池 |  |  | 宗 | 1 |  |  |  |
| 含 | 主体设备 | 9.5m×2.4m×3.2m(h)，外衬玻璃钢，内钢防腐 | 钢衬玻璃钢 | 套 | 1 | 新泰隆环保 |  |  |
|  | MBR膜单元 | PVDF帘式膜元件，SS304膜架 | 组合件 | 套 | 1 | 新泰隆环保 |  |  |
|  | 微孔曝气器 | Φ215mm | ABS+橡胶 | 套 | 70 | 江苏思源/同等品牌 |  |  |
|  | 曝气管网 | 配套 | PVC | m2 | 16 | 新泰隆环保 |  |  |
|  | 好氧鼓风机 | NSR-65、风量1.75m3/min、压力34.3Kpa、功率2.2KW，含进、出风口消声器、配套变频器 | 过流部铸件 | 台 | 2 | 山东三牛/同等品牌 |  |  |
|  | 吹扫鼓风机 | NSR-65、风量2.53m3/min、压力34.3Kpa、功率3KW，含进、出风口消声器、配套变频器 | 过流部铸件 | 台 | 2 | 山东三牛/同等品牌 |  |  |
|  | 产水泵 | 40HYFX-18，流量10m3/h、扬程18m、功率1.5KW | 过流部SS304 | 台 | 2 | 广州宏叶/同等品牌 |  |  |
|  | 反洗泵 | 50HYF-18，流量16m3/h、扬程16m、功率1.5KW | 过流部SS304 | 台 | 2 | 广州宏叶/同等品牌 |  |  |
|  | 回流泵 | 50WL-15-8-0.75，流量15m3/h、扬程8m、功率0.75KW | 过流部铸铁 | 台 | 2 | 上海连成/同等品牌 |  |  |
|  | 转子流量计 | DN50 | 塑料 | 套 | 2 | 国产优质 |  |  |
|  | PAC加药装置 | PE药箱500L，24L/h加药计量泵2台 | 组合件 | 套 | 1 | 新泰隆环保 |  |  |
|  | 酸加药装置 | PE药箱100L，100L/h加药计量泵2台 | 组合件 | 套 | 1 | 新泰隆环保 |  |  |
|  | 碱加药装置 | PE药箱100L，100L/h加药计量泵2台 | 组合件 | 套 | 1 | 新泰隆环保 |  |  |
| 四 | 排放槽 |  |  | 宗 | 1 |  |  |  |
| 含 | 巴歇尔槽 | 0~20m3/h | SS304 | 套 | 1 | 新泰隆环保 |  |  |
|  | 超声波流量计 | WL-1A | 组合件 | 套 | 1 | 北京九波/同等品牌 |  |  |
|  | 紫外线消毒器 | 1320*220*450，外壳SS304 | 组合件 | 套 | 1 | 国产优质 |  |  |
| 五 | 电控系统 |  |  | 宗 | 1 |  |  |  |
| 含 | PLC系统 | 施耐德电气原件，西门子PLC | 组合件 | 套 | 1 | 国产优质 |  |  |
|  | 触摸屏 |  | 组合件 | 套 | 1 | 昆仑通态 |  |  |
|  | 配电控制系统 | 施耐德电气原件 | 组合件 | 套 | 1 | 国产优质 |  |  |
|  | 电线、电缆、桥架 | 配套 | 组合件 | 项 | 1 | 国产优质 |  |  |
|  | PH在线监测器 |  | 组合件 | 套 | 1 | 国产优质 |  |  |
| 六 | 五金杂件及管件 |  |  | 宗 | 1 |  |  |  |
| 含 | 系统管道及阀门 | 配套 | PVC/碳钢 | 项 | 1 | 国产优质 |  |  |
|  | 小五金等杂件 | 系统安装杂件 | 组合件 | 项 | 1 | 国产优质 |  |  |
| 七 | 除臭系统 |  |  | 宗 | 1 |  |  |  |
| 含 | 碱洗喷淋塔 | φ800*5800mm | SS304 | 台 | 1 | 新泰隆环保 |  |  |
|  | 循环水泵 | GLF50K-20，过流部分304不锈钢 | 过流部SS304 | 台 | 2 | 国产优质 |  |  |
|  | 加药泵 | CHL2-20/过流部分304不锈钢 | 过流部SS304 | 台 | 1 | 国产优质 |  |  |
|  | PH计 | 工程配套 | 组合件 | 套 | 1 | 台湾尚泰或同等品牌 |  |  |
|  | 液碱储箱 | V=1m3 | SS304 | 个 | 1 | 国产优质 |  |  |
|  | UV光氧催化 | 设计风量3000m3/h | 外壳304 | 套 | 1 | 国产优质 |  |  |
|  | 设备连接管 | φ300 | SS304 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 风管、调节阀门、支架 | φ110-Ø300 | PP | 批 | 1 |  |  |  |
|  | 系统风机 | 5.5kw | 玻璃钢 | 台 | 1 | 国产优质 |  |  |
|  | 烟囱 | φ300×(H)15000mm | SS304 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 取样平台 | 工程配套 | 碳钢防腐 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 其他部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 含 | 运输吊装费 | 运输及吊装费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 安装费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 调试、培训费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 税金 | 含16%增值税 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 设备合计T |  |  |  |  |  |  |  |  |

谈判供方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

## 六、设计方案

（注：根据项目实际情况进行编写）

## 七、项目管理机构（附人员证件）

| 序号 | 持证岗位名称 | 人数 | 姓名 | 证件编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场生产负责人 | 1 |  |  |  |
| 2 | 工程技术人员 |  |  |  |  |
| 3 | 设计人员 |  |  |  |  |
| 4 | 专职安全员 |  |  |  |  |
| 5 | 质量员 |  |  |  |  |

## 八、其它资料

1、公司简介

2、公司相关证书

3、公司荣誉证书

4、其它资料